# Техническое задание

на замену коврового покрытия в коридоре и двух

гостевых холлах 14-го этажа ОАО « ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

1. Исходные данные:

Напольное ковровое покрытие, уложенное в коридоре и двух гостевых холлах 14-го этажа, находится в эксплуатации более 15 лет. В результате осмотра  выявлены следующие дефекты покрытия, требующие устранения: внешний вид ковров – изношенный, имеются потертости, пятна, не подвергающиеся чистке, вследствие регулярных мокрых чисток цветовая палитра поблекла, вид – не респектабельный для 14-го этажа, где расположены номера различных категорий повышенной комфортности. Существующее ковровое покрытие требует замены.

2.Технические требования к напольному покрытию:

2.1.  Показатели пожарной безопасности не ниже РП2, В2, Д3, Т2.

2.2. Высота ворса, не ниже 4 мм.

2.3. Общая высота, не выше 7 мм.

2.4. Вес ворса, не ниже 800 г/кв.м.

2.5. Общий вес, не ниже 1600 г/кв.м.

2.6. Вторичная основа – синтетический джут.

2.7. Материал ворса – Полиамид 100%.

2.8. Износостойкость, не ниже 33.

3.  Задачи при замене коврового покрытия:

1. Согласовать вид, рисунок, цвет, качество и, при необходимости, раскладку нового коврового покрытия с учетом действующих норм и требований пожарной безопасности для данных помещений.

1.1.  Рисунок коврового покрытия должен иметь линии вдоль длинной стороны.

1.2. Цветовое решение полос должно иметь не менее 4 видов цвета, в том числе коричневое, бежевое, кремовое, серое.

1.3.  Подоснове коврового покрытия должна обеспечивать влажную химическую чистку.

2. Разобрать старое напольное покрытие, плинтуса, порожки под входными дверями в номера, служебные помещения, лифтовые холлы и т.д.

3. Выполнить подготовку основания (ремонт стяжки).

4. Уложить новое ковровое покрытие.

5. Установить новые порожки, закрепить плинтуса.

6. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с соблюдением правил пожарной безопасности.

7. До начала производства работ представить все необходимые сертификаты на используемые при ремонте материалы.