## «СОГЛАСОВАНО»                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ»

## Директор Департамента                                                                  Генеральный директор

инженерного обслуживания                                                                ОАО «ГК «Космос»      ОАО «ГК «Космос»

## ____________М.И. Ювкин                                                   ____________А.М. Гендельсман

«    »___________ 2015 г.                                                               «    »___________ 2015 г.

Техническое задание

на выполнение работ по прокладке и монтажу кабельной трассы и оборудования охранной сигнализации от ЦДП до 4-х экзитов (эвакуационные выходы)  в  ОАО «ГК «Космос»

- Наименование работы

Выполнение работ по прокладке и монтажу кабельной трассы и установку оборудования охранной сигнализации.

В зону оснащения входят следующие служебные помещения:

ЦДП и 4 эвакуационных выхода.

- Цель работы

Цель работы состоит в создании кабельной трассы в здании объекта, что приведет к устойчивой работе контроля доступа 4-х эвакуационных выходов (экзитов) при срабатывании АПС, в том числе, в чрезвычайных ситуациях.

Работы включают в себя:

- прокладку новых кабельных трасс в кабель-каналах для электромагнитных замков и магнито-контактных извещателей отэкзитов до запасных  лестничных маршей;

- поэтажную прокладку кабельных трасс  в кабель-каналах по лестничным маршам до 4-го этажа;

- прокладка кабельных трасс в гофрошланге за подвесным потолком 4-го этажа до слаботочных стояков;

- прокладка кабельных трасс по слаботочным стоякам до 2-го этажа;

- прокладка кабельных трасс за подвесным потолком 2-го этажа от слаботочных стояков до ЦДП;

- установка блоков питания и дополнительного оборудования на ЦДП;

- прозвонка кабельной трассы, программирование и наладка.

- Тактико-технические требования

  - Кабельной трассы в здании объекта (КТ).

    - КТ должна удовлетворять российским ГОСТам и Стандартам.

    - КТ должна отвечать следующим требовапниям:

- кабель для питания электромагнитных замков должен быть силовой ШВВП 2х1,5;

- кабель для магнито-контактных извещателей (С2000-СМК «Эстет») должен быть огнестойкий КПСнг(А) – FRLS 2х2х0,7;

- кабельные каналы 40х25.

Кабели должны прокладываться по стоякам, кабель-каналам и лоткам.

Работа аппаратуры не должна влиять на работу других систем объекта.

- Перечень необходимого оборудования и материалов

- Извещатель магнитно-контактный С2000-СМК – 4 шт.

- Сигнально-пусковой блок С2000-СП-2 – 1 шт.

- Блок питания АТ 12/50 – 4 шт.

- Гофрошланг D25 – 280 м.

- Кабель огнестойкий  КПСнг(А) – FRLS 2х2х0,7 – 800 м.

6.   Кабель силовой  ШВВП 2х1,5 – 800 м.

- Кабель-канал 40х25 – 450 м.

Главный инженер                                                                                            Цветаев С.М.

Начальник группы  ЦДП                                                                           Пашковский С.В.