СОГЛАСОВАНО                                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента инженерного                                                             Генеральный директор ОАО

Обслуживания ОАО  «ГК «Космос»                                                                ОАО «ГК «Космос»

___________________М.И. Ювкин                                                                    _______________Дж. Борри

«____»_____________2014г.                                                                                  «____»_____________2014г.

# Техническое задание

на замену коврового покрытия в большом

зале ресторана «Галактика» ОАО « ГК «Космос»

по адресу:  г. Москва, проспект Мира, д.150

1. Исходные данные:

Напольное ковровое покрытие, уложенное в большом зале ресторана «Галактика» находится в эксплуатации более 15 лет. В результате осмотра  выявлены следующие дефекты покрытия, требующие устранения: внешний вид ковров – изношенный, имеются потертости, пятна, не подвергающиеся чистке, вследствие регулярных мокрых чисток цветовая палитра поблекла, вид – не респектабельный ресторанного зала, где проводятся различные мероприятия. Существующее ковровое покрытие требует замены.

2.Технические требования к напольному покрытию:

2.1.  Показатели пожарной безопасности не ниже РП2, В2, Д3, Т2.

2.2. Высота ворса, не ниже 4 мм.

2.3. Общая высота, не выше 7 мм.

2.4. Вес ворса, не ниже 800 г/кв.м.

2.5. Общий вес, не ниже 1600 г/кв.м.

2.6. Вторичная основа – синтетический джут.

2.7. Материал ворса – Полиамид – шерсть (не ниже 80-20).

2.8. Износостойкость, не ниже 33.

3.  Задачи при замене коврового покрытия:

1. Согласовать вид, рисунок, цвет, качество и раскладку  нового коврового покрытия с учетом действующих норм и требований пожарной безопасности для данных помещений.

1.1.  Подоснова коврового покрытия должна обеспечивать влажную химическую чистку.

2. Разобрать старое напольное покрытие, плинтуса, порожки  и т.д. Площадь пола по плану БТИ составляет 744 кв.м. Демонтировать плиточное покрытие вокруг танцпола и на входе в зал. Устройство плинтусов выполняется из того  же коврового покрытия, что и основной пол.

3. Выполнить подготовку основания (ремонт стяжки).

4. Уложить новое ковровое покрытие на клеющую мастику.

5. Установить новые порожки, закрепить плинтуса.

6. Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами с соблюдением правил пожарной безопасности.

- 2 -

7.    В предложении обязательно указывается гарантийный срок на работы и на материалы.

8. До начала производства работ представить все необходимые сертификаты на используемые при ремонте материалы.

9.    В предложениях в тендерную комиссию ОАО «ГК «Космос» должны присутствовать перечень объектов, на которых производились работы с отзывами Заказчиков.

Главный инженер

ОАО «ГК «Космос»                                                                                    С.М. Цветаев