СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента                                                   Генеральный директор

инженерного обслуживания                                            ОАО «ГК «Космос»

ОАО «ГК «Космос»                                                          ________________ Д. Борри

________________ М.И. Ювкин                                     «____»_____________2014 г.                                            «____»_____________2014 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание распределительной кабельной сети, демонтаж, монтаж и пуско-наладку охранной сигнализации складских помещений, дверей и помещений бытового назначения

в здании на -1м этаже Гостиничного комплекса "Космос"(ОАО «ГК «Космос).

Объемы работ и задание:

Работа включает в себя:

-  прокладку новых телефонных кабелей, установка ответвительных коробок,

- разводку кабельной сети по объекту,

- распайку кроссов по стоякам и аппаратной,

- демонтаж старого и монтаж нового кабеля,

- прозвонку кабельной сети.

Тактико-технические требования

-распределительная кабельная сеть должна удовлетворять российским ГОСТам и Стандартам;

- должна отвечать следующим требованиям:

- должна обеспечивать подключение до 50 соединительные линии;

- коммутационные панели с врезными контактами или модульными гнездами;

- монтажные шкафы (боксы, КРТ);

- кабельные каналы.

Распределительная кабельная сеть должна обеспечить в дальнейшем возможность менять расположение и конфигурацию рабочего места. Кабели должны прокладываться по стоякам, кабель-каналам и лоткам.

Работа аппаратуры и оборудования не должна влиять на работу других систем объекта.

Оборудование, входящее в распределительную кабельную сеть

| Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Пластиковый кабель-канал | 10 м |
| Трубы гофрированные | 200 м |
| Кабель ТПП 10x2x0,5мм | 400 м |
| Кросс КРТМ 2/20 | 2 |
| Кросс КРТМ 2/10 | 1 |
| Шкаф ШРН 2/50 | 1 |

Цель работы по системе охранной сигнализации:

Демонтаж, монтаж и пуско-наладка охранной сигнализации складских помещений, дверей и помещений бытового назначения.

Оборудование, входящее в систему охранной сигнализации

| Наименование оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей | 30 |
| Блок питания ББП 20 | 1 |
| Аккумулятор 7А/Ч | 1 |
| Прибор приёмно-контрольный Сигнал 2ОМ | 2 |

Условия выполнения работ:

1.  Наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнений условий договора.

2. Положительная деловая репутация, наличие опыта оказываемых услуг.

Общие требования к выполняемым работам:

1. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества.

2. Работы  на объекте должны проводиться квалифицированными специалистами, в количестве не менее двух человек (допуск по электробезопасности не ниже III группы), с соблюдением организации и порядка проведения работ», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правил производства и приемки работ.

3.  Требуется свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

-пуско-наладочные  работы систем, сигнализации и взаимосвязанных устройств,

- затягивание и прокладки проводов,

- монтаж стояков в готовых каналах на этаже с установкой щитков.

4.  При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок до 1000 В.

5.  Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг: не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг за соответствующий месяц.

Порядок выполнения работ:

1. Подрядчик в течение трех рабочих дней принимает объект для работы в отношении чего составляется акт, который представляется Заказчику на утверждение.

2. Материалы, которые Подрядчик (Исполнитель) планирует использовать при выполнении работ должны быть по техническим характеристикам не хуже, указанных в Техническом задании (идентичные тем, которые указаны в Техническом задании).

Везде, где есть ссылки на торговые марки производителя, допускается использование эквивалентных материалов.

Параметры эквивалентности; при поставке эквивалентных материалов такие материалы:

1)	не должны уступать материалам, указанным в техническом задании, по основным техническим и потребительским характеристикам;

2)	не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов):

3)	должны соответствовать размерам, указанным в техническом задании.

Требования к качеству работ:

Работы должны быть выполнены с высоким качеством

Требования к безопасности работ:

При оказании услуг  должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика. К оказанию услуг должен быть привлечён  персонал, имеющий специальную подготовку и допуск к работам. Специальное технологическое оборудование и инструмент, применяемые при оказании услуг подлежащие обязательной сертификации должны иметь сертификат соответствия.

Порядок сдачи и приемки  работ:

В соответствии с требованиями Договора.

Перечень документации, передаваемой по окончании работ:

Заказчику передаются акты приёма – сдачи оказанных услуг, копии сертификатов соответствия на технологическое оборудование, подлежащие обязательной сертификации.

Требования по объему гарантий качества выполненных работ:

Исполнитель гарантирует в полном объеме высокое  качество услуг в соответствии с требованиями данного технического задания.

Предоставить гарантии на выполненные работы в течение 2 лет.

Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых работ:

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации и города Москвы.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                    Цветаев С.М.

Начальник группы ЦДП                                                                          Пашковский С.В.