СОГЛАСОВАНО                                                                                УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента                                                                     Генеральный директор

инженерного обслуживания                                                              ОАО «ГК «Космос»

- ОАО «ГК «Космос»

_____________ Ювкин М.И.                                                            ________ Платошин В.В.

«___»_____________ 2014г.                                                                «___»___________ 2014г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта, модернизации, обеспечению диагностики и профилактики технологического оборудования службы прачечной, установленного в ОАО «ГК Космос» по адресу: проспект Мира, д. 150.

1.Исходные данные:

Технологическое оборудование службы прачечной установлено в Департаменте отельного обслуживания ОАО «ГК «Космос». Перечень технологического оборудования прилагается (Приложение №1).

- 2. Задачи:

Ежедневно выполнять работы по диагностике и профилактике технологического оборудования в здании ОАО «ГК «Космос» на регулярной основе согласно перечню оборудования (Приложение №1).

Обязательство по проведению диагностический и профилактических работ включает в себя:

2.1. Ежедневное обеспечение оперативного реагирования и устранения технических неисправностей в кратчайшие сроки, постоянный контроль работы технологического оборудования силами Участника в период с 08.00ч. до 20.00ч.

2.2. В случае выхода из строя оборудования Участник производит ремонт оборудования в тот же день и составляет акт выполненных работ, содержащий перечень выполненных работ и использованных запасных частей.

Запасные части оплачиваются отдельным счетом.

2.3. В случае невозможности устранения неисправности сразу, Участник составляет акт с перечнем необходимых работ и необходимых запасных частей.

После того, как запасные части будут поставлены Заказчиком на объект, ремонтные работы производятся немедленно.

2.4. В случае обнаружения сложных неисправностей, требующих сварочных работ, а также работ, связанных с капитальным ремонтом и модернизацией оборудования, стоимость  ремонта является предметом переговоров.

3. Условия выполнения работ:

3.1 Работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса.

3.2 Персонал Участника, находящийся на объекте, должен быть в количестве не менее 2 (двух) специалистов.

3.2 В каждой дежурной смене должен быть специалист, прошедший проверку знаний и аттестацию по электробезопасности в Гостехнадзоре и имеющий удостоверение.

3.4 Исполнитель должен иметь сертификат Участника оборудования «Electrolux» на обслуживание данного оборудования.

3.4  Режим работы персонала Участника с 08.00 до 20.00 (МСК).

3.5 соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

3.6 ввоз оборудования и материалов на территорию производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

3.7 все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

3.8 исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда при организации и производстве работ.

3. Специальные требования к Участнику:

3.1 Оплата работ по профилактике и диагностике осуществляется ежемесячно после подписания двухстороннего Акта выполненных работ и выставления Участником счёта.

3.2 Проведение ремонтных работ и модернизация оборудования осуществляется Участником по мере необходимости или по требованию Заказчика на основании Актов с фактическим перечнем выполненных ремонтных работ и работ по модернизации на основании отдельных счетов за фактически выполненные объёмы. Ремонтные работы осуществляются Участником после предоставления ему Заказчиком необходимых запчастей и материалов.

3.3  В случае обнаружения сложных неисправностей, устранение которых невозможно в течение рабочей смены или при отсутствии необходимых материалов и запчастей у Заказчика составляется Акт с перечнем необходимых работ, материалов и запчастей.

3.4  Сроки проведения ремонтных работ являются предметом переговоров и связаны с производственной деятельностью Заказчика.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                                  Цветаев С.М.

- СПИСОК РАБОТ,

выполняемых при техническом обслуживании

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| I. | Оборудование для влажно-тепловой обработки изделий (воротниково-манжетный пресс, брючный манекен , гладильный пресс фасонный, гладильный каток, манекен для верхней одежды , гладильный стол. Пресс гладильный большой ЛПР-1250 Каток гладильный Gmp-1600 Пресс фасонный XKK-B Пресс для глажения рукавов DKA Манекен гладильный HP-W Складальная машина для рубашек KLA Стол гладильный «Киссель» Стол гладильный «Veit» Брючный манекен «Veit» Манекен для верхней одежды «Veit» Стол гладильный «Veit» Пятновыводной станок «Veit» Брючный манекен «Veit» Манекен для верхней одежды «Veit» Стол гладильный «Киссель» Стол гладильный «Veit» Пятновыводной станок «Veit» Брючный манекен «Veit» Манекен для верхней одежды «Veit» Утюутюг с профессиональный паровой манекен, гладильный каток). |
| 1 | Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов. Проверка состояния работоспособности паровых прессов, манекенов, гладильных катков в целом и по узлам, устранение мелких дефектов. |
| 2 | Вскрытие крышек узлов для осмотра и проверки состояния исполнительных механизмов и автоматики, устранение мелких дефектов. |
| 3 | Проверка правильности переключения кнопок, рычагов, педалей включения и переключения пресса, манекена, катка, устранение мелких дефектов. |
| 4 | Проверка и регулирование натяжения пружин, тяг, цепей, подающих лент транспортера, устранение мелких дефектов. |
| 5 | Проверка исправности действий педалей, рычагов, защитных планок, аварийных кнопок «Стоп». |
| 6 | Проверка крепления оборудования к фундаменту. |
| 7 | Проверка уплотнений штока пневмоцилиндра на гладильном прессе, катке, манекене. |
| 8 | Регулировка амортизаторов и чистка глушителей на гладильных прессах. |
| 9 | Проверка состояния «Одежды» на гладильных прессах, катках, манекенах, гладильного вала |
| 10 | Проверка, чистка датчиков, задающих скорость глажения на гладильных катках. |
| 11 | Выявление изношенных деталей, требующих замены при ближайшем ремонте. |
| 12 | Удаление пыли внутри оборудования, чистка и смазка узлов и механизмов. |
| 13 | Проверка крепления соединений, их подтяжка. |
| 14 | Проверка заземления оборудования. |
| 15 | Проверка и чистка контактов электрооборудования. |
| II. | Сушильные барабаны Сушильная машина «Фагор» SR-10 Сушильная машина ДА09 Сушильная машина Д-8 |
| 1 | Проверка состояния узлов и механизмов, подтяжка крепежных деталей (болты, гайки) |
| 2 | Очистить от ворса шкивы, улитку вентилятора, выводной воздуховод. |
| 3 | Очистить и продуть поверхность калорифера. |
| 4 | Проверить и при необходимости заменить контакты электропитания. |
| 5 | Проверить натяжение клиновых ремней (роликов) |
| 6 | Проверить заземление сушильного барабана. |
| 7 | Проверить уплотнение загрузочного люка. |
| 8 | Проверить состояние воздушного фильтра |
| 9 | Проверка крепления соединений, их подтяжка |
| III. | Стирально-отжимные машины Стирально-отжимная машина W3300 Стирально-отжимная машина W3240 Стирально-отжимная машина W3130 Стирально-отжимная машина W355 Стирально-отжимная с элементами чистки машина «Миле» Стиральная машина Индезит бытовая Стиральная машина Индезит бытовая |
| 1 | Осмотр. Проверка состояния узлов, деталей, механизмов. Устранение мелких дефектов. Чистка и смазка узлов и механизмов. |
| 2 | Проверка слива воды из барабана, работы эл.магнитных клапанов, амортизатора, датчика уровня температуры, балансировки наружного барабана, блокировка загрузочного люка наружного барабана, осуществление необходимых регулировок. |
| 3 | Проверка заземления стиральной машины. |
| 4 | Проверка крепления машины к фундаменту |
| 5 | Проверка крепления всех соединений. При необходимости их подтяжка. |
| 6 | Проверка и чистка контактов электрооборудования. |
| 7 | Проверка натяжения клиноременной передачи. Проверка чистоты канавок шкивов и ремней. |
| 8 | Проверка работы электорклапанов, при необходимости их прочистка. |
| 9 | Проверка затяжки шкивов, двигателя, пружинных подвесок, при необходимости подтяжка резьбовых соединений. |
| 10 | Проверка внутренней поверхности внутреннего барабана. |
| 11 | Проверка состояния стекла крышки люка |
| 12 | Проверка герметичности между крышкой загрузочного люка и горловиной наружного барабана. |
| 13 | Проверка контактов электроаппаратуры |
| 14 | Проверка крепления проводов на клеммах элементов электрооборудования, на подсоединении ТЭНов и на подключении в клеммной коробке электродвигателя |
| 15 | Замер сопротивления изоляции электрических цепей |
| 16 | Проверка состояния пружинных подвесок. |
| 17 | Проверка состояния соединительных рукавов. |
| 18 | Замер сопротивления между заземляющим болтом и металлической частью |
| 19 | Проверка состояния опоры внутреннего барабана |
| 20 | Обслуживание ТЭНов (снять ТЭНы, удалить накипь с поверхности ТЭНов, промыть ТЭНы чистой водой, установить очищенные ТЭНы). |
| 21 | Замена (проверка) смазки оси крышки загрузочного люка. |
| 22 | Замена (проверка) смазки оси затвора крышки люка. |
| IV. | Пятновыводной станок «Veit» |
| 1 | Осмотр. Проверка состояния узлов, деталей, механизмов, чистка и смазка узлов и механизмов. Устранение мелких дефектов. |
| 2 | Проверка парового шланга подачи пара и воздуха к пистолету и его крепление. |
| 3 | Проверка клапанов подачи пара и воздуха с надежным закреплением на воздушной камере. |
| 4 | Проверка крепления всех соединений и при необходимости их подтяжка. |
| 5 | Проверка наличия давления пара и воздуха согласно паспортным данным станка. |
| 6 | Проверка герметичности между штоками и сальником клапанов паро-воздушной камеры. |
| 7 | Проверка работы вентилятора отсасывания воздуха. |
| 8 | Проверка работы педалей и тяг. |
| 9 | Проверка пистолетов и шлангов подачи воздуха и химических реагентов, при необходимости их чистка. |
| 10 | Проверка заземления оборудования. |
| V. | Электрический парогенератор Воздушный компрессор Два винтовых компрессора «Атлас-Копко» GX-11 Два парогенератора электродных ПЭЭ-150 Парогенератор «Veit» 2373 Парогенератор «Veit» 2373 |
| 1 | Продувка котла |
| 2 | Проверка плотности шаровых кранов |
| 3 | Проверка работы манометра и регулятора давления |
| 4 | Проверка работы предохранительного клапана |
| 5 | Проверка защитной трубы на предмет образования 5звестковых отложений, при |
|  | известковых отложений, при необходимости – чистка |
| 6. | Осмотр. Проверка состояния узлов, деталей, механизмов, чистка и смазка узлов и механизмов. Устранение мелких дефектов. |
| 7. | Проверка крепления всех соединений и при необходимости их подтяжка. |
| 8. | Проверка датчика давления |
| 9. | Проверка заземления оборудования |

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                                  Цветаев С.М.