Приложение №__

к Договору №___________

от «___»____________2014г.

### СОГЛАСОВАНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора                                                                      Генеральный директор

по эксплуатации ОАО «ГК «Космос»                                                                      ОАО «ГК «Космос»

____________ М. И. Ювкин                                                                                       ___________ Г.В. Антюфеев

«___» ____________2014г.                                                                              «___»_____________2014г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по  капитальному ремонту

системы холодоснабжения на –1 этаже гостиницы «Космос»

по адресу: проспект Мира, д. 150.

1. Исходные данные:

Срок эксплуатации системы холодоснабжения в нижеперечисленных помещениях, расположенных на -1 этаже, истек. Эксплуатируются системы без капитального ремонта и замены с 1979 года.

Выполнение работ необходимо произвести в технических помещениях LT-6, LT-7, в зоне коридора АСУ, в техническом помещении LT-8, комнате №10, коридор помещения гримуборных, в техническом помещении LT-9.

2.  Задачи капитального ремонта:

2.1. Произвести замену стальных трубопроводов системы холодоснабжения на полипропиленовые с сохранением внутренних диаметров существующих трубопроводов.

2.2.  Рабочая температура трубопроводов составляет 7-12°С, рабочее давление 10-12 МПа.

2.3. В технических помещениях LT-6, LT-7, LT-8, LT-9, а также в коридорах -1 этажа АТС, гримуборных, в помещении №10, произвести замену  центральной  трассы холодоснабжения  180 мм к холодопотребляющим установкам, длина которой составляет 130м и также заменить запорно-регулирующую арматуру в кол-ве 2шт.

2.4. Заменить подводящие трубопроводы системы холодоснабжения  140 мм и обвязку калориферов центральных кондиционеров CVR-12 и CVR-13 в технических помещениях LT-6, LT-7.

2.5. Заменить теплоизоляционное покрытие трубопроводов обвязки калорифера центрального кондиционера  CVR-14 в техническом  помещении LT-8.

2.6. Заменить подводящие трубопроводы системы холодоснабжения и обвязку калориферов центрального кондиционера CVHR-23 в техническом помещении LT-9.

2.7.    Во время проведения  всех работ предусмотреть следующее:

- применение  современных  технологий, материалов и оборудования;

- подключение (при необходимости) временных сетей электроснабжения и водоснабжения к сетям объекта;

- меры по сохранности существующих коммуникаций и безопасному проведению работ в гостиничном комплексе.

2.8.  Все работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Главный инженер                                                                             Цветаев С.М

Заместитель главного инженера                                                     Салтыков А.В.

Ведущий специалист ДИО                                                              Коваленко С.А.

Ведущий инженер ДИО                                                                   Шириазданов А.Н.