0«СОГЛАСОВАНО»                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального директора                                                         Генеральный директор

По эксплуатации ОАО «ГК «Космос»                                                         ОАО «ГК «Космос»

__________________       М.И. Ювкин                                     _______________ В.В. Платошин

«____»_________ 2014г.                                    «____»__________________2014г.

|  | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
| на профилактическое испытание электрооборудования в ОАО «ГК «Космос» |  |  |
| №№ ПП | Наименование работ | Количество |
| 1 | Проверка электротехнических |  |
|  | устройств номерного фонда |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 520 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления («зануления») | 6200 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 380 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей до 50А | 420 штук |
|  | Корректировка однолинейных схем | 80 схем |
|  | Проверка освещенности помещений | 150 точек |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 2 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 1-2 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 15 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630А | 10 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600А | 5 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500А | 3 штуки |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 16 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 6 схем |
|  | Проверка устройств АВР трансформаторов и линий | 2 схемы |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 23 линии |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 47 точек |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 15 ячеек |
|  | Установка автоматических выключателей | 15 штук |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению на подстанции в аварийных ситуациях | 4 смены |
|  | Технический отчет, протоколы. | 1 экземпляр |
| 3 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 3-4 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 15 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630А | 10 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600А | 5 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500А | 4 штуки |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 12 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 6 схем |
|  | Проверка устройств АВР трансформаторов и линий | 2 схемы |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 24 линии |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 39 точек |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 12 ячеек |
|  | Установка автоматических выключателей | 12 штук |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению на подстанции в аварийных ситуациях | 4 смены |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 4 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 5-6 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 18 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630А | 13 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600А | 5 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500А | 4 штуки |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 12 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 5 схем |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 23 линии |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 41 точка |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 14 ячеек |
|  | Установка автоматических выключателей | 14 штук |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению на подстанции в аварийных ситуациях | 4 смены |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 шт. |
| 5 | Проверка электротехнических |  |
|  | устройств технологического оборудования |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 430 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 650 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 50 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 30 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 25 точек |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 6 | Концертный зал |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 200 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 350 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 80 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 40 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 7 | Бассейн (фитнес) (2 раза в год) |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 150 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 250 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 40 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 50 штук |
|  | Технический отчет, протоколы | 2 экземпляра |
| 8 | служба питания (рестораны, столовая, тех. помещения) |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 630 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 1050 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 120 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 105 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 9 | АТС |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 15 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 45 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 5 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 5 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 10 | TGBT(1,2) LT |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 250 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 300 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 75 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей до 630А | 108 штук |
|  | Прогрузка автоматических выключателей до 200А | 37 штук |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр |
| 11 | помещения «ИНТУРИСТ» (балкон 3-го этажа) |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 150 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 350 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи «петля фаза-ноль» | 35 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 80 штук |
|  | Технический отчет, протоколы | 1 экземпляр. |
| 12 | Фасадные подъёмники ф-мы «Mannesmann» |  |
|  | Измерения сопротивление изоляции | 47 линий |
|  | Проверка наличия цепи заземления | 130 точек |
|  | Измерение сопротивления цепи " петля фаза-ноль" | 8 ток. прием. |
|  | Прогрузка авт-их выключателей | 8 штук |
|  | Технический отчёт, протоколы | 1 экземпляр. |
| 13 | Заземляющее устройство |  |
|  | Осмотр с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых тр-ров. |  |

Главный инженер ГК «Космос»                  ____________________     С.М. Цветаев

Главный энергетик ГК «Космос»                ____________________    А.М. Макаров