Приложение №__

к Договору № _____________

от «___»_______________20__ г.

## Согласовано                                                                     Утверждаю

# Заместитель Генерального директора			                          Генеральный директор

# по эксплуатации ОАО «ГК «Космос»			                          ОАО «ГК «Космос»

_____________М.И. Ювкин				                          _____________Г.В. Антюфеев

«___»______________20__г.				                          «___»______________20__г.

# Техническое задание

на выполнение работ по замене трубопроводов  ХВС, ГВС стояка №49-50 в сантехническом   шкафу номерного фонда с технического этажа 3бис по технический 26 этаж

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

В сантехническом шкафу проложены трубопроводы двойного стояка № 49-50 ХВС, ГВС с разводкой, общей длиной 402м(с этажа 3БИС по 26). Стояк состоит из оцинкованных стальных труб с фитингами, гибкой подводки (к полотенцесушителям), медной разводки к сантехническим приборам и запорной арматуры.

Стояк эксплуатируется с 1979 года без замены и срок его эксплуатации истек. Отложения ржавчины на стенках трубопроводов (стояка) и коррозионной деформации каркасов конструкции приводит:

- Созданию аварийных ситуаций в номерном фонде верхней и нижней зоны;

- Потерям напора воды выхода из сантехнических приборов.

Цели выполняемой работы:

- Замена старых изношенных металлических труб и фитингов;

- Замена старой изношенной гибкой подводки;

- Замена старой изношенной медной разводки;

- Замена старой запорной арматуры на новую;

- Проведение работ по гидроизоляции сантехнических шкафов.

При проведении работ необходимо выполнить:

- Демонтаж старых оцинкованных труб с фитингами d 32мм., 50 мм;

2.       Демонтаж старой  изношенной гибкой подводки d 20мм.;

3.       Демонтаж старой изношенной медной разводки d 16мм.;

4.       Демонтаж старой запорной арматуры d 12мм, 18мм, 20мм;

5.       Демонтаж старых каркасных хомутов;

- Демонтаж старых гильз в перекрытиях;

- Монтаж новых гильз d 76мм.;

8.       Монтаж новых трубопроводов (стояка) с фитингами из материала

"Фузиотерм"  соответствующих   диаметров  и внутренних сечений

d 32мм., 63 мм.;

- Монтаж новых подающих трубопроводов (к полотенцесушителям)

с фитингами и запорной арматурой из материала "Фузиотерм"  и металла

соответствующих  диаметров  и внутренних сечений d  20мм.;

- Монтаж новой  разводки (к сантехническим приборам) с фитингами и

запорной арматурой из материала "Фузиотерм" и металла   соответствующих

диаметров  и внутренних сечений  d  16мм.;

- Работа по теплоизоляции нового стояка, новых подающих трубопроводов, фитингов,

запорной арматуры;

- Работа  по гидроизоляции сантехнических шкафов.

Специальные требования к участнику конкурса (тендера).

- Гарантия на все виды работ не менее 24 месяцев;

- Проект договора;

- Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного и внутриобъектного режима предприятия;

- Работы проводятся поэтапно на Н.З. и В.З. раздельно, с учетом загруженности гостиницы;

- Провести работы по маркировке  новых трубопроводов из материалла "Фузиотерм" и металла;

- Не менее 3-х рекомендательных писем.

Главный инженер                                                                    ________________С.М. Цветаев

Заместитель главного инженера 	            		         ________________А.В. Салтыков

Ведущий специалист РСГ                                                      ________________И.О. Соколов

Ведущий специалист ДИО                                                     ________________В.Е. Гудашов

Ведущий инженер ДИО                                                          ________________И.Г. Боклер