Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «ГК «Космос»

ДЖ.Борри

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по реконструкции системы видеонаблюдения

| № | Раздел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | Заказчик ОАО «ГК «Космос». Объект: Гостиничный комплекс «Космос». Адрес объекта: Москва, проспект Мира, дом 150. |
| 1.1 | Цель работы | Целью данной работы является модернизация существующей системы видеонаблюдения, заключающаяся в переносе приемно-коммутационного оборудования комплекса видеонаблюдения из помещений № 0419 и № 0420 в помещение Центрального Диспетчерского Пункта (ЦДП), создание основы для будущего развития системы в виде IP решений, интеграции существующих решений видеонаблюдения в единый комплекс, обеспечение возможности дальнейшей интеграции с управленческими системами гостиницы. |
| 1.2 | Основание и порядок проведения работ | Основанием для проведения работ является решение Правления ГК «Космос» от 28.08.2014. Работы проводятся в один этап: - разработка проектной документации; - поставка оборудования и материалов и проведение монтажных работ; - проведение пуско-наладочных работ и сдача объекта работ в эксплуатацию. Сроки выполнения работ – 60 дней со дня заключения договора на выполнение работ. |
| 2 | Общие данные |  |
| 2.1 | Описание объекта | Объект представляет из себя 28 этажное здание, общей площадью 110000 кв. м. Контроль за деятельностью охраны, а также отдельными местами периметра и территории объекта осуществляется с помощью системы видеонаблюдения, состоящей из 412 камер, подключенных к следующим системам теленаблюдения: - аналоговая система - 160 аналоговых камер; - гибридная система - 250 аналоговых камер; - цифровая система – 2 цифровых камеры. Приемно-коммутационное оборудование системы аналогового видеонаблюдения состоит из 14 аналоговых коммутаторов RobotMV16, 12 регистрирующих одноканальных устройств производства компании BAXALLDTL 960 E/40, мониторов на электронно-лучевых трубках. Все оборудование снято с производства, не имеет технической поддержки, физически и морально устарело. Приемно-коммутационное оборудование гибридной системы видеонаблюдения состоит из 17 видеосерверов (установленных в слаботочных этажных шкафах), осуществляющих преобразование аналогового сигнала в цифровой (IP) и серверов управления, выполненных на базе оборудования «Интеллект» (установленного в серверной видеонаблюдения). Используемое оборудование устарело физически и морально. В качестве устройств отображения для гибридной и цифровой систем применены LCD панели. Для работы системы применяется собственная выделенная локальная вычислительная сеть. Оборудование находится в исправном состоянии. |
| 2.2 | Общие требования | Для выполнения требований п. 1.1 настоящего Технического задания необходимо произвести следующие работы: - осуществить оснащение аналоговой части системы видеонаблюдения устройства преобразования аналогового сигнала в цифровой, установив их в помещении № 0419 в 19” телекоммуникационном шкафу, установить там же необходимое активное сетевое оборудование, выведя из эксплуатации аналоговые коммутаторы, регистраторы и ЭЛТ мониторы; - проложить оптический кабель в помещение из помещения № 0419 в серверную видеонаблюдения, установив соответствующее кроссовое оборудование на обоих концах; - провести необходимую модернизацию используемого программно-аппаратного комплекса «Интеллект», в случае невозможности или нецелесообразности дальнейшего использования этого комплекса предложить и, по согласованию с Заказчиком, установить альтернативное решение, предусматривающее дальнейшую интеграцию с системами безопасности и гостиничного сервиса; - установить систему хранения видеоархива, обеспечивающую глубину архива при записи по детекторам движения не менее 30 суток; - все центральное оборудованиеустановить в 19” телекоммуникационный шкаф, которыйразместить в помещении серверной видеонаблюдения; - проложить оптический кабель из серверной видеонаблюдения в ЦДП, установив соответствующее кроссовое оборудование на обоих концах; - мониторы системы видеонаблюдения смонтировать в ЦДП, на монтажной раме, прикрепленной к стене; - управление всем комплексом, включая вывод информации на мониторы наблюдения, доступ к архиву и журналам событий осуществить с рабочего места, расположенного в ЦДП; - предусмотреть возможность установки дополнительных мониторов наблюдения на компьютерах работников ГК «Космос» (до 10); - все активное оборудование обеспечить системой бесперебойного питания. Технические решения должны быть уточнены и согласованы с Заказчиком при разработке проектной документации. Все работы должны проводится с выполнением требований законодательных и нормативно-технических документов, соблюдением техники безопасности в рамках настоящего Технического задания. Все работы должны быть спланированы таким образом, чтобы максимально уменьшить время отключения как системы видеонаблюдения в целом, так и ее отдельных компонентов, из расчета обеспечения непрерывной работы не менее 95% камер. |
| 2.3 | Условия эксплуатации | Объект предназначен для постоянной эксплуатации в режиме 24х7х365. Создаваемые системы должны обеспечивать свое функционирование в режиме эксплуатации объекта посредством принятых решений, в течении 7 лет, при следующих условиях: - нижняя рабочая температура, град. Цельсия, не более – плюс 5; - верхняя рабочая температура, град. Цельсия, не менее – плюс 25; - влажность воздуха при Т=20 град. Цельсия %, не менее – 80. |

Директор по информационным технологиям				Макаров М.Ю,