СОГЛАСОВАНО					             УТВЕРЖДАЮ		                         Директор Департамента инженерного                               Генеральный директор

# обслуживания ОАО «ГК «Космос»	                         ОАО «ГК «Космос»

_______________ М.И. Ювкин	    		              _____________ А.М. Гендельсман

«___»______________2015 г.			              «___»______________2015 г.

# Техническое задание

на замену стеклопакета в помещении ОАО ВАО «ИНТУРИСТ»

на 3 этаже ОАО ГК «Космос»

по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.150

Исходные данные:

При осмотре помещения ВАО «Интурист» обнаружено повреждение на ограждающем стеклопакете. Стеклопакеты в помещении ВАО «Интурист» выполнены из анодированных алюминиевых витражей заполненными стеклопакетами типа изолирующего тройного остекления(см. приложение №1 «Техническая карта»(копия)). В состав остекления входит:

2 слоя прозрачного светлого стекла «Планилюкс» толщ.6мм

1 слой стекла желтого цвета толщ.6мм.(наружный).

- Три слоя стекла отделены один от другого с помощью упругих прокладок. фиксирующих постоянную воздушную прослойку, которые содержат обезвоживающее вещество.

- Герметичность стеклопакета обеспечивается с помощью двойной эластичной прокладки из органического материала(Неопрен класса В Р85-301).(прил. см. копия «Техническая карта).

- Изолирующее остекление имеет по всему периметру обвязку из нержавеющей стали, со сварными швами на углах, выполненными электрической сваркой, а также с установкой дополнительных уголков из нержавеющей стали.

Толщина пакета составляет 40мм.

Задание:

Для замены ограждающего стеклопакета в помещении ВАО «ИНТУРИСТ» на 3 этаже необходимо выполнить:

1. Демонтаж и монтаж внешних и внутренних металлических откосов.

2. Изготовить и установить новый стеклопакет натуральная величина 3500 х 1900 мм с заменой уплотнителя и герметика и в соответствии с техническими характеристиками(см. приложение №1).

3. Заменить уплотнители и герметик на новые.

Примечание: Приложение №1 на 2лист.

Главный инженер ОАО «ГК «Космос»                                                        С.М. Цветаев

Приложение №1